Ensayo -  TC2 Manejo y aprovechamiento de subproductos de origen agropecuario y psicrometría aplicada al manejo de la cadena de frio o procesos de secado

Postulante: Angélica Sandoval Aldana

Ing. Química

PhD ingeniería énfasis alimentos

Justificación

Cuando se habla de sostenibilidad, biodiversidad, ecosistemas y bioeconomía, se tienen como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se contemplan vida de ecosistemas terrestres, hambre cero, reducción de la pobreza y producción y consumo responsables. Contribuir a estos ODS implica mejorar las condiciones de vida de la humanidad en general, teniendo como objetivo principal el uso adecuado de los recursos ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad, sin perder de vista la reducción de los impactos ambientales. Esto se logra mediante la mejora de las condiciones del suelo y el fortalecimiento de las capacidades en investigación y desarrollo en áreas relacionadas con territorios sostenibles y ecosistemas naturales. Lo anterior en concordancia con el Plan Educativo del Programa de Ingeniería Agrícola (PEP pregrado Ing.Agrícola, 2021) que visualiza esta formación como instrumento para aliviar el hambre, disminuir la pobreza, proteger el medio ambiente, la salud humana y en general, contribuir al aumento de la calidad de vida.

Las perdidas poscosecha, que incluyen segundas y terceras que no se aprovecha, subproductos que se disponen en el ambiente y productos que se pierden en comercialización, representan entre el 40 al 60% de la producción, en países desarrollados este porcentaje ha disminuido sin embargo en Colombia se mantiene en valores muy altos, generando dinámicas de baja sostenibilidad y competitividad para el productor primario. Por lo anterior enfocaré la disertación en uno de los sectores económicos más representativos en el país, sin embargo, este enfoque es posible de trasladarse a todos los sectores productivos agrícolas y pecuarios.

La producción cafetera es uno de los principales sectores económicos de Colombia. Según cifras de la FNC, actualmente existen más de 841 mil ha cultivadas de café distribuidas en 22 departamentos del territorio nacional que impactan de forma directa a 540,000 familias caficultoras (FNC, 2025).  La actividad cafetera en Colombia representa un eslabón importante en la economía nacional. De hecho, el café se consolida como uno de los productos posicionados en los primeros renglones de esta. A pesar de las crisis que han sido representadas en altos costos de producción y bajos niveles de cosecha, el café continúa siendo un eje articulador relevante en el desarrollo rural del país.

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y, después del petróleo, uno de los principales bienes de comercio o commodities. De acuerdo con las estadísticas de la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), durante el periodo cafetero 2022/2023 se produjeron en el mundo alrededor de 168.2 millones de sacos de 60 kg representando un crecimiento del 0.1% respecto al periodo anterior. De los cuales, el 55.8% corresponde a la especie Coffea arabica. De esta misma especie, Colombia produjo alrededor de 10.7 millones de sacos de 60 kg, contribuyendo aproximadamente con el 11.3% de la producción mundial de cafés suaves lavados. Así mismo, durante el mismo periodo cafetero hubo un consumo mundial de café de alrededor de 173.1 millones de sacos de 60 kg. Solo en Sudamérica, dicho consumo fue de aproximadamente del 16%, con Brasil encabezando la lista con más del 82%. Seguido de Colombia, Argentina y Chile, en donde el consumo de café aumentó en 0.2 millones de sacos de 60 kg, equivalentes a un crecimiento del 6%, aun cuando en el mundo hubo un descenso del 2% en el consumo de café (ICO, 2023).

Los residuos del beneficio del café, que incluyen la pulpa, mucílago y aguas residuales, contienen una alta carga orgánica que, si no se gestiona adecuadamente, puede generar contaminación de cuerpos de agua y suelos. A lo anterior, se suman factores como el desconocimiento o el conocimiento limitado de procesos de aprovechamiento de este tipo de materiales, la falta de tecnificación de los procesos productivos, la carencia de estrategias claras para la apropiación y adopción de nuevos procesos y la falta de capacidades tecnológicas y científicas, lo que a su vez incrementa la huella ecológica de la cadena productiva. La implementación de prácticas más sostenibles, que consideren la reutilización de residuos para la generación de valor agregado, es una necesidad urgente para mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente y mejorar la competitividad

Durante la etapa de despulpado en el proceso de beneficio húmedo del café, se elimina la pulpa, el primer componente del fruto. Esta pulpa representa aproximadamente el 43% del peso húmedo del fruto y, debido a su alto contenido de humedad (>70%), es propensa a la descomposición y al crecimiento microbiano. Se estima que, en promedio, una ha de cultivo de café puede generar hasta 2.25 t de pulpa al año (FNC, 2025). Esto resulta en una producción estimada de alrededor de 2 millones de t de pulpa al año, hecho que convierte a este material en uno de los principales subproductos de la industria cafetera (Rodríguez-Valencia et al., 2013). La eliminación indiscriminada de la pulpa sin un procesamiento adecuado puede aumentar significativamente la huella de carbono. Se ha reportado que, por cada kg de fruto húmedo procesado, tan solo la pulpa produce en promedio 85 g de DQO. Como respuesta al desaprovechamiento de este material y su impacto en el ambiente, diferentes estrategias se han implementado, entre las que destacan el biocompostaje, cultivo de hongos comestibles y medicinales, y la producción de bioenergía (Rodríguez Valencia, 2023).

La cadena productiva del café genera cerca de 2 billones de toneladas anuales representadas en pulpa, mucílago o baba, cascarilla o pergamino, película plateada, granos defectuosos y borra de café (Sisti et al., 2021), que se obtienen de algunas etapas a lo largo de esta cadena. No obstante, como bebida es altamente demandada por los consumidores por sus propiedades nutracéuticas, antiinflamatorias y antioxidantes, encontrando que hay consumidores que están dispuestos a pagar un mayor valor en el mercado por prácticas de sostenibilidad ambiental (Santos et al., 2021). Sumado a lo anterior, se reconoce que los esfuerzos para minimizar el impacto ambiental que deben alcanzar todos los actores de la cadena, no sólo los del eslabón primarios, deben ser rápidos y enfocados a las necesidades de la cadena. Por lo que desarrollos en ciencia y tecnología han propuesto usos integrales de este tipo de subproductos en varios campos como la biorefinería, tomando como fuente de materia prima estos residuos para alimentos nuevos, generación de energía, productos farmacéuticos y fertilizantes, empleando tecnologías como el ultrasonido, altas presiones, microondas, campos de pulso magnético, tecnologías combinadas y líquidos ionizados como solventes alternativos de extracción (Strieder et al., 2023).

Para el manejo de subproductos del café se necesitan estrategias a largo plazo y la aplicación de tecnologías limpias, teniendo en cuenta que muchos compuestos como lípidos, lignina, celulosa, hemicelulosa, taninos, antioxidantes, entre otros, pueden ser extraídos o producidos mediante reciclaje, recuperación o valorización energética promoviendo la economía circular (Lee et al., 2023). Por su parte, la huella de carbono del café, herramienta empleada para determinar la sostenibilidad y el impacto ambientales del ciclo de vida de un producto, se ha estimado entre 0.27-0.70 kg CO₂eq/L café, donde la etapa de cultivo contribuye entre el 32-78% de la huella total (Král et al., 2024). Por esta razón, se han desarrollado avances para disminuir su impacto, aprovechando al mismo tiempo los residuos y subproductos generados por la cadena productiva del café (Tamilselvan et al., 2024). Son importantes los proyectos de investigación que permitan el aprovechamiento de los materiales existentes en la agroindustria cafetera, agreguen valor y estén a la vanguardia con las nuevas tendencias (Král et al., 2024), tal es el caso del desarrollo de bionanocompuestos que se pueden obtener por tratamientos hidrotérmicos o por conversión enzimática

Bajo la premisa de generar valor agregado en el sector agroindustrial y estar a la vanguardia con la creciente tendencia hacia los alimentos funcionales, al ser los residuos del café ricos en compuestos benéficos para la salud, empresas como The Coffee Cherry Company basan su actividad económica en la comercialización de harina de pulpa de café, que contiene compuestos ricos en pectinas, protopectinas, bioflavonoides, taninos, cafeína y ácidos clorogénicos; los cuales ayudan al organismo frente a enfermedades causadas por estrés celular oxidativo, que la OMS ubica dentro de las causas de muerte más frecuentes en el mundo. Así mismo, la empresa Sanam Company con sede en Colombia, se ha enfocado en la producción de bebidas, aderezos, granola y demás a partir de la pulpa de café; donde se unen otras empresas como Natucafé y Naox que producen bebidas con alto poder energético y antioxidante (Orjuela- Garzón et al., 2024). Las bebidas formuladas (infusiones y/o aromáticas) han sido históricamente importantes para los tratamientos terapéuticos a base de plantas, entre otros múltiples beneficios, por lo que es un nicho de mercado que se ha mantenido con el tiempo que, al ser combinado con técnicas innovadoras, da como resultado nuevas oportunidades para introducir productos novedosos y llamativos en la industria de los alimentos

Objetivos

- Generar una asignatura electiva enmarcada en el área curricular ingeniería de postcosecha

- Definir una propuesta de investigación en el aprovechamiento de subproductos de café

- Establecer actividades de extensión enmarcadas en prácticas postcosecha y aprovechamiento integral de subproductos de café

Propuesta componente docencia

Asignatura electiva - Desarrollo de productos

Esta asignatura respondería al RF1. Identificar, formular y resolver problemas del sector rural en términos productivos, tecnológicos y ambientales, con enfoque territorial, mediante la aplicación de principios de ciencias e ingeniería.

La metodología a trabajar en esta asignatura será  Design thinking

Design Thinking es una metodología que tiene como objetivo generar soluciones reales y en algunos casos disruptivas a problemas complejos (Brown, 2009). Esto se da a través de un proceso analítico y creativo, donde existe un enfoque antropocéntrico y por lo tanto se busca comprender a profundidad las necesidades y requerimientos de los usuarios (Mootee, 2014). De esta manera, el Design Thinking se diferencia de otras metodologías por tener una gran flexibilidad cognitiva, adaptándose con facilidad a diferentes contextos; además, al implementar la iteratividad constante como herramienta fundamental del proceso de innovación los clientes o usuarios finales resultan ser cocreadores del producto o servicio (Castillo et al., 2014).

Es un método para generar ideas innovadoras, que se centra en la comprensión profunda de las necesidades del cliente, la creación rápida de prototipos y la generación de soluciones reales a las necesidades de los usuarios (Urroz, 2018). La metodología de Design Thinking está compuesta por una serie de etapas las cuales son: empatía que consiste en comprender las necesidades de los usuarios, definir que permite analizar la información recopilada en la fase anterior con el fin de determinar el problema a solucionar, idear que busca generar y seleccionar según su viabilidad técnica y financiera posibles soluciones, prototipar que tiene como objetivo crear una representación de lo que podría ser el producto final y evaluar donde los usuarios determinarán si los prototipos realmente satisfacen sus necesidades. (Castillo et al., 2014).

La implementación de esta metodología también permite dar soluciones a problemáticas locales como es el caso de Kalimantan Occidental, donde existe una amplia disponibilidad de Teng Kawang un fruto que suele transformarse en mantequilla verde. No obstante, la actividad poscosecha de la fruta no era óptima y se necesitaban mayores esfuerzos para diversificar su consumo. A través del proceso de observación, definición, ideación, creación de prototipos y la evaluación por medio de pruebas, esta investigación dio como resultado el diseño de cinco productos que no solo realzan las peculiaridades del Teng kawang, sino que también son de fácil elaboración pues implementan tecnología de procesamiento simple (Bunyamin et al., 2020).

Imagen 1. Fases y herramientas de la metodología Design Thinking

Resultado de aprendizaje

- Aplico conceptos de marketing y creatividad para el desarrollo del concepto de producto a partir de subproductos agrícolas y pecuarios.

- Evalúo la viabilidad técnica y financiera de posibles soluciones de aprovechamiento de suproductos agrícolas y pecuarios

- Diseño un prototipo de alta aceptación comercial con posibilidad de escalamiento.

Propuesta componente investigación : Obtención de una bebida tipo infusión instantánea a partir de pulpa de café

Objetivo general

Desarrollar una bebida tipo infusión instantánea a partir del aprovechamiento de los residuos de la pulpa de café como estrategia de valorización en la industria cafetera.

Objetivos específicos

Caracterizar las propiedades fisicoquímicas de la pulpa obtenida del beneficio del café.

Evaluar diferentes metodologías de secado en las propiedades físicas, químicas y funcionales de la pulpa de café con características de alta solubilidad.

Estandarizar un protocolo para la elaboración de productos tipo infusión instantánea

Métodología

Se espera recolectar muestras de cáscara de café de dos variedades diferentes (Castillo y Caturra).  Muestras de 500 kg de cáscara de café fresca serán recolectadas en fincas seleccionadas (Variedad castillo y caturra) serán sometidas a deshidratación en horno y en marquesina, las muestras se secaran desde el contenido de humedad inicial (70% - 80%), hasta obtener pulpa deshidratada con una humedad entre el 6 - 10%. La determinación del contenido de humedad se realizará por el método gravimétrico.  Durante el proceso de secado se analizará el proceso de deshidratación en condiciones ambientales en la región del Tequendama conocida por su tradición en calidad de café. Se realizará un seguimiento de las condiciones ambientales dentro y fuera de la marquesina para la evaluación del proceso de secado

Extracción de compuestos bioactivos en muestras de cascara de café. Las muestras secas serán molidas en un molino de cuchillas. Se realizará extracción acetónica luego se evaporará a al vacío hasta alrededor de 20 mL en un manifold. Tras la extracción acetónica, la extracción de polifenoles continuará con metanol acidificado acetona-agua-ácido acético (80:18:2), donde se agregarán 30 mL y manteniendo la solución a 50 °C en un baño de ultrasonido durante 15 min. Este proceso se repetirá una vez más. Por último, los sobrenadantes (fase líquida) obtenidos tras cada paso de extracción se combinan y se llevan a 100 mL . Los sobrenadantes se filtrarán con papel de filtro (Watman nº 40) y por último por un filtro de 0.22 mm de PTFE y se almacenarán a -24 ◦C en ausencia de luz hasta el análisis cromatográfico por LC- MS/MS (Cruzalegui et al., 2021)

Actividad antioxidante ensayo ABTS. Los extractos obtenidos para el análisis de polifenoles totales serán mezclados con una solución del radical activado de ABTS. Esta mezcla se dejará reaccionar en oscuridad y se medirá la inhibición del radical espectrofotométricamente, con mediciones de absorbancia a 734 nm. La cuantificación se realiza por medio de una curva de calibración utilizando un patrón de Trolox (Cruzalegui et al., 2021)

Actividad antioxidante ensayo DPPH. Los extractos obtenidos serán mezclados con una solución del radical activado de DPPH, Esta mezcla se dejará reaccionar en oscuridad y se medirá la inhibición del radical espectrofotométricamente, con mediciones de absorbancia a 517 nm. La cuantificación se realiza por medio de una curva de calibración utilizando un patrón de Trolox (Costa et al., 2014; Ozuna et al., 2020; Viera et al., 2022b).

Determinación de polifenoles por cromatografía líquida. Los análisis UPLC se llevarán a cabo utilizando un sistema de cromatografía líquida Waters Acquity Ultra-Performance TM (Waters, Milford, MA, EE. UU.), equipado con una bomba cuaternaria y un automuestreador, acoplado a un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo Xevo TQ-S micro con una fuente de ionización por electrospray (ESI) (Waters, Milford, MA, EE. UU.). La separación se llevará a cabo mediante una columna cromatográfica fenílica, que funciona especialmente bien para compuestos poliaromáticos  o de tipo C18, la cual será elegida tras evaluar el desempeño de varias columnas en la separación de los compuestos de interés con el fin de lograr mejor separación cromatográfica y forma de pico. Se evaluarán las columnas C18, C18-fenilo, bifenilo, fenil-hexilo y F5. La fase móvil consistirá en diclorometano (eluyente A), metanol (eluyente B) y agua/ácido acético (50/50, v/v) (eluyente C). El gradiente de elución de B sobre A se mantendrá constante en un 4% de C durante aproximadamente 50 minutos. El flujo será de alrededor de 0,4 mL/min.

Obtención de la infusión instantánea, se utilizará un diseño de mezcla para obtener diferentes formulaciones a partir de pulpa deshidratada por liofilización para pruebas de solubilidad, las cuales de presentarán a un panel de evaluación de consumidor (panel no entrenado, mínimo 30 participantes) con el fin de definir una infusión y su protocolo de producción.

Propuesta componente extensión: Diplomado en Cafés Especiales

El café de especialidad ha evolucionado significativamente en los últimos años, impulsado por el interés en la calidad, la sostenibilidad y la innovación en la producción y transformación del grano. En este contexto, la formación de productores es clave para el desarrollo de una caficultura más competitiva y diferenciada. El presente diplomado tiene como objetivo proporcionar herramientas teóricas y prácticas sobre manejo agronómico de varietales, procesos de fermentación prolongadas, coproductos de café, tueste, preparación de café (Duración 100 h).

Temáticas a desarrollar por cada módulo:

Módulo 1: Varietales y Manejo Agronómico para Cafés de Especialidad

- Clasificación y características de las variedades de café

- Selección y adaptación de varietales

- Manejo integrado del cultivo para mejorar la calidad del café

- Manejo de plagas y enfermedades en varietales

Módulo 2: Proceso de fermentación prolongada de café

-Fundamentos de la fermentación en café

-Tipos de fermentaciones aplicadas a cafés de especialidad, uso de inóculos

-Control de variables en los procesos de fermentación

-Evaluación sensorial de procesos de fermentación prolongadas

Módulo 3: Coproductos del café

-Aprovechamiento de residuos

-Creación de productos – Design thinking

-Bioeconomía y sostenibilidad en la transformación de café

Módulo 4: Tueste de cafés de especialidad

- Transferencia de calor y tipos de tostadoras

- Curvas de tueste

- ⁠Tueste de variedades y procesos

Módulo 5: Técnicas de preparación de café

-Parámetros de molienda y extracción

-Sistemas de filtrados (Inmersión, percolación y mixtos)

-Espresso y bebidas a base de café

-Análisis sensorial aplicado a la preparación de café

-Storytelling

Bibliografía

- Brown, T. (2009). How design thinking transforms organizations and inspires innovation. T. Brown, Change by Design. Editorial Harpercollins.

- Bunyamin, A., Purnomo, D., Taofik, S., Chuddin, M., Sawitri, I. (2020). Innovation on food product development for local commodity with design thinking approach (Case study: tengkawang fruit (Shorea stenoptera Burck.) Commodity in Bengkayang, West Kalimantan). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 443, No. 1, p. 012072). IOP Publishing

- cafeteras de la región Amazonas (Perú). Información tecnológica, 32(5), 157-

- Castillo, M., Álvarez, A., & Cabana, R. (2014). Design thinking: como guiar a estudiantes, emprendedores y empresarios en su aplicación. Ingeniería Industrial, 35(3), 301-311.

- Cruzalegui, R. J., Güivin, O., Fernández-Jeri, A. B., & Cruz, R. (2021). Caracterización de compuestos

- fenólicos y actividad antioxidante de pulpa de café (Coffea arabica L.) deshidratada de tres fincas

- FNC, FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS, 2025.  https://federaciondecafeteros.org/servicios-al-caficultor/colombia-cafetera/], CONSULTADO EL 6 DE AGOSTO DE 2025.

- ICO Coffee report and outlook. December 2023. Disponible en internet https://icocoffee.org/documents/cy2023-24/Coffee_Report_and_Outlook_December_2023_ICO.pdf

- Král, E., Rukov, J. L., & Mendes, A. C. (2023). Coffee Cherry on the Top: Disserting Valorization of Coffee Pulp and Husk. Food Engineering Reviews 2023 16:1, 16(1), 146–162. https://doi.org/10.1007/S12393-023-09352-4

- Lee, Y.-G., Cho, E.-J., Maskey, S., Nguyen, D.-T., & Bae, H.-J. (2023). Value-Added Products from Coffee Waste: A Review. Molecules, 28(8), 3562. https://doi. org/10.3390/molecules28083562

- Mootee, I. (2014). Design Thinking para la innovación estratégica. Lo que no te pueden enseñar en las escuelas de diseño. Ediciones Urano. SA.

- Orjuela - Garzón, W.A, Muñoz – Mondragon L.F., Sandoval – Aldana, A.P., Mendez Arteaga J.J. Vigilancia tecnológica para la identificación de alternativas de  uso para el aprovechamiento biocircular de los residuos generados durante el beneficio de café. Sello Universidad del Tolima, p180. 2024

- PEP Ingenieria agrícola. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 2021

- Rodríguez-Valencia, N. 2023. Aplicación de la Bioeconomía circular en el proceso de beneficio de café con cero residuos. CENICAFE

- Rodríguez-Valencia, N., Zambrano Franco, D. A., & Ramírez, C. A. (2013). Manejo y disposición de los subproductos y de las aguas residuales del beneficio del café. En Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Manual del cafetero colombiano: Investigación y tecnología para la sostenibilidad de la caficultura (Vol. 3, pp. 111–136). Cenicafé. https://doi.org/10.38141/cenbook-0026_31

- Santos, É. M. Macedo, L. M. Tundisi, L. L., Ataide, J. A., Camargo, G. A., Alves, R. C., Oliveira, M. B. P. P., & Mazzola, P. G. (2021). Coffee by-products in topical formulations: A review. Trends in Food Science & Technology, 111, 280–291. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.02.064

- Sisti, L., Celli, A., Totaro, G., Cinelli, P., Signori, F., Lazzeri, A., Bikaki, M., Corvini, P., Ferri, M., Tassoni, A., & Navarini, L. (2021). Monomers, Materials and Energy from Coffee By-Products: A Review. Sustainability, 13(12), 6921. https://doi.org/10.3390/su13126921

- Strieder, M., Velásquez Piñas J.A, Castro Ampese, L., Costa, J.M. ,   Rostagno, M.A Coffee biorefinery: The main trends associated with recovering valuable compounds from solid coffee residues  Journal of Cleaner Production Volume 415, 20 August 2023,

- Tamilselvan, K., Sundarajan, S., Ramakrishna, S., Amirul, A.-A. A., & Vigneswari, S. (2024). Sustainable valorisation of coffee husk into value added product in the context of circular bioeconomy: Exploring potential biomass-based value webs. Food and Bioproducts Processing, 145, 187–202. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2024.03.008

- Urroz, A. (2018). Diseño y desarrollo: la innovación responsable mediante el Design Thinking. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (69), 1-6.